儒林镇201县道污水主管网抢修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为儒林镇201县道污水主管网抢修工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制范围：儒林镇201县道污水管网抢修工程。

三、编制依据及费用计算：

1、招标人提供的施工图及现场实际情况。

2、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

3、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

5、控制价材料价格：材料价格按2019年7月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入；2019年7月份信息价未有的价格按2019年6月份，以此类推，信息价未有的按照市场询价。

6、人工费按苏建函价[2019]142号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建函价【2019】178号文件。

8、取费标准：

1）按建筑工程三类工程取费，安全、文明施工措施费按基本费1.5%+省级标化增加费0%+扬尘治理费0.31%计取，社会保险费按2%计取，住房公积金按0.34%计取，税金按9%计取。总价措施项目清单中其他由投标人自行考虑，结算不调整费率。

9、招标控制价应根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制，同时结合市场行情参照造价管理部门以往发布的合理浮动幅度系数合理确定，招标控制价即为最高投标限价。

四、工程要求：

1、质量：合格。

2、施工安全要求：必须执行《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令。

3、环保要求：施工必须执行环保要求。

- 清单编制说明：

（一）拆除工程：

1、拆除路面及围墙，拆垃圾外运，装载机装车、自卸汽车外运，垃圾弃置点及垃圾处理费用由施工单位自行解决。

（二）土方工程：

1、挖一般土方：人机配合开挖基坑、坑边堆放、土方类别综合考虑。

2、回填方：素土回填、压实系数大于等于90%、严格采用无无杂物土壤、不得使用石块、建筑垃圾。

3、回填方：6%灰土回填，分层夯实，压实系数大于等于90%。

4、余方弃置：余土装车、外运，余土弃置点及处理费用由施工单位自行解决。

（三）管网工程：

1、水平导向钻进：DE630 PE管(100SDR17,1.0Mpa):施工准备、导向钻孔、注浆、扩孔、布管、回拖、场内运输、清理现场等全部工作。

2、混凝土井：DN700圆形污水检查井(参苏06MS201-3/38):深度H=5.5m、10cm厚C15非泵送商品砼垫层、35cm厚C25P6非泵送钢筋砼底板、30cm厚C25P6非泵送钢筋砼井墙、流槽采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼砖、1：2防水水泥砂浆抹面、φ700铸铁井盖井座，塑钢爬梯，井盖字按甲方要求书写字样，含钢筋、模板、防坠落装置及图纸范围内的所有内容。

（四）零星工程

1、井周加固：W1混凝土井周加固，10cm厚C20非泵送商品混凝土垫层，30cm厚C30非泵送钢筋混凝土，做法满足图纸要求。

2、拆除道路及围墙恢复，做法满足甲方要求。

（五）暂列金：150000元。

（六）其他需说明的问题：

1、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

2、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准，清单描述未明确之处，参照设计图纸要求, 如变动最终以甲方确认的综合做法依据合同结算。

3、由于本工程材料堆场，场内、场外交通受施工条件和环境的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，施工不允许交叉污染，避免扬尘，要求工完场清，其临时设施、二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素均已在综合单价中考虑费用，其全部包含在报价内，不另行签证计价。

江苏省城投工程管理咨询有限公司

2019年8月2日