储家头、高产片、前庄村庄整治及府前路道路硬化工程

编制说明

一、工程概况

本工程为储家头、高产片、前庄村庄整治及府前路道路硬化工程，建设地点儒林镇储家头、高产片、前庄村、府前路。

二、编制依据

- 常州市金坛区儒林镇人民政府提供的初步设计概算。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）。

- 材料价格：材料价格按2019年8月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入；2019年8月份信息价未有的价格按2019年7月份，以此类推，信息价未有的按照市场询价。

- 人工费按苏建函价[2019]411号文执行。

- 工程量清单计算规则同14计价定额。

7、计税方法按苏建函价[2019]178号文一般计税法。

8、取费标准：

1）按市政工程三类工程取费，安全、文明施工措施费按基本费1.5%+扬尘治理费0.31%计取，社会保险费按2%计取，住房公积金按0.34%计取，税金按9%计取。总价措施项目清单中其他由投标人自行考虑，结算不调整费率。

9、招标控制价根据2013规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制,招标控制价即为最高投标限价。

三、编制说明：

（一）、道路工程

1、挖一般土方;开挖路基，开挖方式：机械、人工综合考虑，土壤类别综合考虑，余土外运，运距、弃置点及处理费用有施工单位自行解决。

2、路床（槽）整形;路床碾压检验，含放样、挖高填低、整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处。

3、碎石;5cm厚碎石垫层，含放样、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、灌缝、找平、碾平。

4、水泥混凝土路面：厚度10CM（C30商品砼非泵送），含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。

5、水泥混凝土路面;15CM厚C30非泵送商品砼路面，含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。

6、水泥混凝土路面;12CM厚C30非泵送商品砼路面，含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。

7、水泥混凝土路面;10CM厚C30非泵送商品砼路面，含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。

8、水泥混凝土路面;8CM厚C30非泵送商品砼路面，含制模、浇筑、割缝、嵌缝、压痕、养护等全部工作。

（二）、花坛工程

1、挖沟槽土方;开挖基础土方，开挖方式：机械、人工综合考虑，土壤类别综合考虑。

2、回填方;素土夯填,沟边取土,工作内容包括沟边取土、回填等,计算规则同2014计价定额。

3、余方弃置;余土外运，运距、弃置点及处理费用有施工单位自行解决。

4、混凝土基础;10cm厚C20非泵送商品混凝土基础，含模板安拆、浇筑等全部工作。

5、砖砌体;砖基础：深0.2m，0.24m厚，M10水泥砂浆砌筑MU15免烧砖，做法满足甲方要求。

6、砖砌体;围墙尺寸：高0.6m，厚度0.24m，M10水泥砂浆砌筑MU15免烧砖，含砌筑等全部工作，做法满足甲方要求。

7、墙面一般抹灰;外墙面，12厚1：3水泥砂浆底，8厚1：2.5水泥砂浆面。

（三）、其他工程

1、砖砌体;砖砌排水沟：深0.2m，墙厚0.06m，M10水泥砂浆砌筑MU15免烧砖，做法满足甲方要求。

2、墙面一般抹灰;排水沟内侧，1：2水泥砂浆抹灰。

3、补充清单项目;1m*1.5m预制钢筋砼盖板，5cm厚，C30非泵送商品砼，现场预制，内配φ12@200双向钢筋，含原破损盖板拆除外运、清理、预制盖板制作、预制构件模板、安装等完成此项的全部工作。

4、补充清单项目;2.8m*0.5m预制钢筋砼盖板，5cm厚，C30非泵送商品砼，现场预制，内配φ12@200双向钢筋，含原破损盖板拆除外运、清理、预制盖板制作、预制构件模板、安装等完成此项的全部工作。

5、补充清单项目;0.2m宽预制钢筋砼盖板，5cm厚，C30非泵送商品砼，现场预制，内配φ10@200双向钢筋，含原破损盖板拆除外运、清理、预制盖板制作、预制构件模板、安装、预埋件等完成此项的全部工作。

6、补充清单项目;拆换φ700钢纤维C250井盖座，含购入φ700钢纤维C250井盖座、拆除旧井盖、拆除垃圾外运、运距及处理投标单位自行考虑、安装等全部工作。

7、补充清单项目;拆换350*500钢纤维水篦井盖B125井盖座，含购入350*500钢纤维水篦井盖B125井盖座、拆除旧井盖、拆除垃圾外运、运距及处理投标单位自行考虑、安装等全部工作。

8、安装井座及井盖：600*600*60混凝土井盖，含井座。

（四）、其他

1、大型机械设备进出场及安拆;用于本工程所有大型机械进出场费用。

2、预留金44800元。

3、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

4、施工安全要求：必须执行《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令。

5、环保要求：施工必须执行环保要求。

6、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准，清单描述未明确之处，参照设计图纸要求, 如变动最终以甲方确认的综合做法依据合同结算。

7、由于本工程材料堆场，场内、场外交通受施工条件和环境的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，施工不允许交叉污染，避免扬尘，要求工完场清，其临时设施、二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素均已考虑费用，其全部包含在报价内，不另行签证计价。

8、投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括人工、材料、机械、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、风险等全部费用。

江苏省城投工程管理咨询有限公司

2019年9月7日