常州市金坛区直溪镇亚溪路至转盘电力管廊工程编制说明

- 工程概况

本工程为常州市金坛区直溪镇亚溪路至转盘电力管廊工程。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

- 编制依据

- 甲方提供的图纸进行编制。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、（省建设厅公告【2019】第19号文）等。

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政工程 | 1.5 | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | 2 | 0.34 | 9 |

4、本项目工程控制价各单位工程总价措施、规费及税金取费按下表计取：

5、材料价格：按2023年7月份常州工程造价信息指导价或市场询价计入（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建函价[2023]63号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号文及苏建函价【2019】178号文。

8、本工程施工用水、电建设方不提供接驳点，施工单位自行解决，投标报价时将相关费用考虑在报价中，结算时不在另行计算此费用。

9、管线、电缆井具体位置根据现场实际情况定位。

10、本次招标范围：见招标文件。

三、说明：

（一）拆除及恢复工程

1、锯缝机锯缝，拆除原砼路面垃圾外运。

2、拆除砼路面恢复，基层50厚碎石垫层，C30非泵送砼面层；

（二）土石方工程

1、机械挖土、人工修槽，三类土，深度挖至设计垫层底标高计，抛土于槽边,基坑、沟槽素土回填，余土外运，运距、弃置点及相关费用自行考虑，计算规则同2014市政工程计价定额。

（三）排管工程

1、80厚C15非泵送商品砼垫层，120厚C25非泵送商品砼底板，管道材料：MPP管,管材规格:DN200*16mm, 管道砼包封,砼等级:C25商品砼非泵送，过路段包封至砼面层底，管道牵引水平导向钻进，用于非开挖的管道安装，具体做法详见设计图纸。

（四）电缆井工程

1、电缆井，净尺寸：3000*1200*1700深、2500*2500*1700深；100厚C15砼垫层，250厚C25钢筋砼基础，250厚C30钢筋砼井壁，热镀锌角钢L75*6护角，500*1400*100电缆沟盖板，盖板2.5mm304不锈钢钢板包边，工作内容：制作、安装，含模板，具体做法详见设计图纸。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2022.8.8