## 投标分项报价表

招标编号：常采公[2020]0171号

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 课桌 | 常新 | 615*418*610-760 | A面板 | 1.材质：得需采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。2.尺寸：618mm×415mm×20mm±10mm。3.功能：（1）靠胸前处有一內弧造型设计。（2）面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm±10mm。（3）四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。（4）表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。4.组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm±1mm×30mm±1mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 |  | 1755 | 套 | 530 | 930150 |
|  |  |  |  | B书箱 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。2.外径尺寸：610mmX410mmX150 mm±5mm，内径尺寸：450mm×130mm±5mm。3.功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于25条。每条槽缝长40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并得有倾斜2度的设计。（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm×50mm±1mm，笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C桌钢架 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。2.尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为30mm±1mm×60mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为30mm±1mm×60mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为21mm±1mm×52mm±1mm×厚1.5mm；链接书箱Y型支架钢管尺寸20mm±1mm×40mm±1mm×厚1.2mm。3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节桌高可從桌高650mm±10mm至桌高750mm±10mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，无需使用任何工具。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D脚垫 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。并得用1支螺丝锁付钢管。桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝，当地面有斜度时，可透过水平调节螺丝，保持桌面水平。采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。2.尺寸：长82mm×高72mm×宽37.5mm×厚8mm±1mm。 E挂钩：1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型， 不得采用回收料生产。2.尺寸：30mm×60mm×17mm±2mm3.功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载10KG的挂物承重。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 课椅 | 常新 | 425*400*340-440 | A.靠背 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：430mm×360mm±10mm。 3.功能：与钢管结合方式，得需采直插式，无需螺丝锁付，且需牢固不得摇晃现象。靠背上需有八条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。靠背下方需有一突出设计可服帖脊椎。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.坐垫 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。座垫需有七条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过 6mm。详如左图B所示. 2.尺寸：425mm×400mm±10mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C.椅钢架 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅子横杆尺寸为20mm×40mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为21mm×52mm± 1mm×厚1.5mm；靠背弯管钢管尺寸为16.5mm×34mm±1mm×厚1.5mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、 鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为棉钢；調節坐高可從坐高350mm調至坐高450mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具，仅需数秒即可调出所需的高度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D.脚垫 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。并用1支螺丝锁付。 2.尺寸：长82mm×高72mm×宽39mm×厚8mm±1mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E.塑胶平口篮要求 | 1.材质：采用PP耐冲击塑料一体射出而成。 2.尺寸：305mm×404mm×92mm±5mm 3.底部需有48孔洞以上造型设计。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 书包柜 | 常新 | 宽385mm*深468mm*高305mm | 1、 单门规格 高305mm*宽385mm*深468mm 常规总高995mm（可随意组装） 2、采用ABS环保原料注塑而成。柜体不使用任何五金件（锁具除外） 3、使用全塑尼龙合页。 4、柜体顶部和侧板采用凸起设计，增强承重力。 5、门板采用祥云图案设计 6、每门标配配件：无孔拉手*1，眼镜盒*1，门牌号*1 7、板材框架厚度：侧板22mm 顶板30mm 底板30mm 门板 30mm 底座 80mm 8、整体总高995mm 二、工艺说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，安装不使用螺丝的和其他五金连接件，可反复拆装 3、尼龙合页具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 5、柜体采用ABS材料具有环保无毒，零甲醛、抗冲击、使用寿命长，设计使用寿命大于20年。 6、柜门采用祥云图案设计，美观，颜色均匀，表面无气泡，无颗粒。 7、柜体统一标配灰色，柜门提供五个颜色备选，门牌号采用黏贴式 8、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不锁状态自动开门，撞伤他人。 |  |  | 585 | 顶 | 310 | 181350 |
| 4 | 折叠椅 | 常新 | 400mm*418mm*812mm（坐高450mm） | 一、靠背要求： 1、材质：采优质PP塑料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2、尺寸：长450mm×宽176mm±10mm。3.功能：靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度，可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩，其尺寸为50mm×60mm±5mm。 二、坐垫要求： 1、材质：采优质PP塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。 2、尺寸：400mm×418mm±10mm。3.功能：坐垫宽阔厚实，弧形塑臀，坐垫整体得需采用边凸内陷设计，前端需有一弧形凸块设计。 三、椅铝架要求： 1、材质及形状：采圆角铝合金管，一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。 2、尺寸：圆角铝合金管为30mm×20mm×厚2mm±0.1mm；坐垫底部支撑钢管为20mmx厚1.5mm±0.3mm。 3、表面涂装：圆角铝合金管采用高温烤漆工艺；坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。 4、功能：可自由收合，收合起来厚度不得大於30mm±5mm（见左图收合后造型图）。总重量不得超过3.9KG±0.3 KG 。 四、脚垫要求： 1、材质：采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2、尺寸：耐磨性脚垫厚度需达8mm。 |  |  | 10 | 张 | 450 | 4500 |
| 5 | 课桌 | 常新 | 650*450*610-760 | A.面板 | 1.材质：得需采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须经2公斤榔头重力锤击不破裂。不可采用回收料生产。 2.尺寸：长600mm×宽400mm×20mm±5mm。 3.功能：（1）靠胸前处有一內弧造型设计；弧底390mm±5mm，弧顶405mm±5mm，弦长420mm±5mm。（2）面板上方前端有一笔槽设计，可放置文具用笔，尺寸长 490mm±5mm。（3）面板左右各有一防滑凸条，可防止笔、纸滑落。尺寸为长355mm×高5mm±5mm。（4）表面细纹咬花，不反光，四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流线造型，美观大方，面板四个边角为倒圆角，安全性高。 4.附加设计：面板底部有強化承重之设计锁入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm×1.0mm±1mm。由螺丝锁付面板底部，以利使用者不易轻易拆卸，保持产品完整性。 |  | 400 | 套 | 530 | 212000 |
|  |  |  |  | B.书箱 | 1.材质：采用PP一级塑料新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.外径尺寸：510mm×340 mm×150mm±10mm；内径尺寸：440mm×340mm×135mm±10mm； 3.功能：书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不少于32条。每条槽缝长40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并有2度的倾斜排水设计，以利排水，保持通风干爽。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C.桌钢架 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2.尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为： 30mm×60mm±1mm×厚1.2mm； 桌脚上部固定立管钢管尺寸为：30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为：21mm×52mm±1mm×厚1.5mm；链接书箱Y支架钢管尺寸为：20mm×40mm×±1mm厚1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为棉钢；調節坐高可從坐高650mm調至坐高750mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具，仅需数秒即可调出所需的高度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D.脚垫 | 1.材质和功能：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。水平调整螺丝之设计，采PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。当地面不平时，可使用1元硬币即可随意调整桌面水平。 2.尺寸：长82mm×高72mm×宽39mm×厚8mm±1mm。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 课椅 | 常新 | 425*400*340-440 | A.靠背 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：430mm×360mm±10mm。 3.功能：与钢管结合方式，得需采直插式，无需螺丝锁付，且需牢固不得摇晃现象。靠背上需有八条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。靠背下方需有一突出设计可服帖脊椎。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.坐垫 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。座垫需有七条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过 6mm。详如左图B所示. 2.尺寸：425mm×400mm±10mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C.椅钢架 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅子横杆尺寸为20mm×40mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为21mm×52mm± 1mm×厚1.5mm；靠背弯管钢管尺寸为16.5mm×34mm±1mm×厚1.5mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、 鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为棉钢；調節坐高可從坐高350mm調至坐高450mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具，仅需数秒即可调出所需的高度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D.脚垫 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。并用1支螺丝锁付。 2.尺寸：长82mm×高72mm×宽39mm×厚8mm±1mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E.塑胶平口篮要求 | 1.材质：采用PP耐冲击塑料一体射出而成。 2.尺寸：305mm×404mm×92mm±5mm 3.底部需有48孔洞以上造型设计。 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328000 |

投标人名称：常州新桥图书教学设备有限公司