直溪政府机关宿舍楼改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为直溪政府机关宿舍楼改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、图纸及相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2021年6月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2021]62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

- 扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。

- 本控制价单独装饰部分让利15%，安装部分让利10%。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 2 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 纸面石膏板 | 拉法基、可耐福、泰山或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 木门 | 美心、肯帝亚、TATA或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 5 | 石塑地板 | 牧象、尚诺、鑫财纳或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 防水涂料 | 东方雨虹、禹王、宏源或经建设方认可的上述同档次品牌 | 高弹型 |
| 7 | 铝型材 | 金亚美、南太、坚美或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 8 | 地砖、墙砖、同质踢脚线 | 东鹏、宏陶、广东匠砖或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 9 | 配电箱及元器件 | 正泰、德力西、公牛或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 10 | PPR给水管及管件 | 公元牌、中财、云兔或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | PVC穿线管PVC排水管管材及管件 | 公元牌、中财、云兔或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 12 | 灯具 | 雷士、欧普、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 | 配电箱内元器件品牌 |
| 13 | 开关插座 | 雷士、欧普、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 14 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 15 | 卫生洁具 | 九牧、法恩莎、恒洁或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 16 | 排气扇 | 奥普、欧普、清风或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

注： 招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。
若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

四、装饰说明：

（一）一层改造（卫生间和仓储室室内无需改造，卫生间只需更换木门）

- 拆除过道及洗漱间所有铝合金窗；改造成普通铝合金白玻窗，原过道900*2100铝合金门拆换成普通铝合金玻璃门。

- 原900*2000卫生间木门（两樘）拆除后更换新套门。

- 拆除过道及洗漱间所有墙砖，拆除后原墙砖部位批腻子、刷涂料恢复，底部新贴100高瓷砖贴脚线。

- 拆除过道及洗漱间原瓷砖踢脚线，拆除后一层过道及洗漱间全部新贴100高瓷砖贴脚线。

- 铲除老化砂浆抹灰层，基层清理后重新抹灰恢复。

- 过道及洗漱间内墙、柱、梁及天棚面铲除涂料层后出新。

- 拆除洗漱间原砖砌洗手池及玻璃镜，更换为双台盆洗手池（含玻璃镜换新）。

- 所有房间改造：

- 拆除铝合金玻璃窗（带纱窗）两樘，拆除后（靠过道的窗洞）采用砌砖封堵，砖墙面（室外面）采用水泥砂浆抹灰，批腻子、刷涂料，砖墙面（室内面）采用水泥砂浆抹灰、墙砖贴面；另一处新做断桥隔热铝合金中空玻璃窗（带纱窗）。

- 拆除原900*2300套门，拆除后安装900*2100新套门，上部空余部分采用轻钢龙骨石膏板封堵，石膏板面批腻子、刷涂料。

- 房间内墙、柱、梁及天棚面铲除涂料及腻子层，铲除后（除新增卫生间部位）重新批腻子、刷涂料。

- 拆除所有房间内地面砖（含粘结层）及瓷砖踢脚线，清理基层后（除室内新增卫生间部位）浇筑3cm厚细石混凝土、新做石塑地板和踢脚线恢复地面。

- 房间内新增卫生间：卫生间净尺寸为2200*1600

- 新增隔墙：采用M7.5水泥砂浆、混凝土加气块砌筑200厚墙体，墙面（卫生间内侧）水泥砂浆抹灰、墙砖贴面，墙面（卫生间外侧）水泥砂浆抹灰、批腻子、刷涂料；

- 过梁扳：现浇钢筋混凝土门洞过梁扳1300*200*120，主筋3φ12HRB400，拉筋φ6HRB400@150；

- 墙面：原墙面待涂料层铲除后将原抹灰层凿毛，专用粘结剂掺建筑胶粘贴墙面砖；新砌墙面专用粘结剂掺建筑胶粘贴墙面砖；贴砖高度2.4m；下水管道采用M7.5水泥砂浆、混凝土标准砖半砖砌筑包封，截面净尺寸200*200，砖面同质墙砖贴面；

- 地面：1:3干硬性水泥砂浆粘贴300*300防滑地砖；

- 顶面：300*300集成吊顶，吊顶高度2.4m；

- 新增套门800*2000一樘，淋浴处新增钢化玻璃移门一樘。

（二）楼梯间改造

- 楼梯间墙、柱、梁及天棚面铲除涂料层后出新。

- 拆除原地面砖（含粘结层）后1:3干硬性水泥砂浆粘贴防滑地砖恢复。

- 拆除木扶手铁栏杆，改造成木扶手不锈钢栏杆。

（三）二层改造（卫生间和仓储室室内无需改造，仓储室只需更换木门）

- 拆除过道及洗漱间所有铝合金窗；原过道窗改造成普通铝合金白玻窗。

- 原900*2550仓储室木门（一樘）拆除后更换新套门。

- 拆除过道及洗漱间所有墙砖，拆除后原墙砖部位批腻子、刷涂料恢复，底部新贴100高瓷砖贴脚线。

- 拆除过道及洗漱间原瓷砖踢脚线，拆除后二层过道及洗漱间全部新贴100高瓷砖贴脚线。

- 铲除老化砂浆抹灰层，基层清理后重新抹灰恢复。

- 过道及洗漱间内墙、柱、梁及天棚面铲除涂料层后出新。

- 拆除洗漱间原砖砌洗手池及玻璃镜，更换为单台盆洗手池（含玻璃镜换新）。

- 拆除地面砖（含粘结层）后1:3干硬性水泥砂浆粘贴800*800地砖恢复.

- 所有房间改造：

- 拆除铝合金玻璃窗（带纱窗）两樘，拆除后（靠过道的窗洞）采用砌砖封堵，砖墙面（室外面）采用水泥砂浆抹灰，批腻子、刷涂料，砖墙面（室内面）采用水泥砂浆抹灰、墙砖贴面；另一处新做断桥隔热铝合金中空玻璃窗（带纱窗）。

- 拆除原900*2550木门，拆除后安装900*2100新套门，上部空余部分采用轻钢龙骨石膏板封堵，石膏板面批腻子、刷涂料。

- 房间内墙、柱、梁及天棚面铲除涂料及腻子层，铲除后（除卫生间部位）重新批腻子、刷涂料。

- 拆除所有房间内地面砖（含粘结层）及瓷砖踢脚线，清理基层后（除室内新增卫生间部位）浇筑3cm厚细石混凝土、新做石塑地板和踢脚线恢复地面。

- 房间内新增卫生间：平面净尺寸为2200*1600

- 新增隔墙：采用M7.5水泥砂浆、混凝土加气块砌筑200厚墙体，墙面（卫生间内侧）水泥砂浆抹灰、墙砖贴面，墙面（卫生间外侧）水泥砂浆抹灰、批腻子、刷涂料；

- 过梁扳：现浇钢筋混凝土门洞过梁扳1300*200*120，主筋3φ12HRB400，拉筋φ6HRB400@150；

- 墙面：原墙面待涂料层铲除后将原抹灰层凿毛，专用粘结剂掺建筑胶粘贴墙面砖；新砌墙面专用粘结剂掺建筑胶粘贴墙面砖；贴砖高度2.4m；下水管道采用M7.5水泥砂浆、混凝土标准砖半砖砌筑包封，截面净尺寸200*200，砖面同质墙砖贴面；

- 地面：1:3干硬性水泥砂浆粘贴300*300防滑地砖；

- 顶面：300*300集成吊顶，吊顶高度2.4m；

- 新增套门800*2000一樘，淋浴处新增钢化玻璃移门一樘。

（四）其他说明

- 所有房间内墙、柱、梁及天棚面涂料部位批混合腻子、刷乳胶漆各两遍；所有过道和洗漱间墙、柱、梁及天棚面涂料部位批防水腻子、刷弹性涂料各两遍。

- 除封堵窗户外所有窗户新增成品石材窗台板，窗洞内侧原涂料层铲除后出新。

- 所有砌筑墙面水泥砂浆抹灰均需刷水泥浆一道，贴纤维网格布一道。

五、安装说明：

24、电气部分：安装楼层总箱2台、开水炉配电箱1台、宿舍内分照明箱25台，楼层总箱进线采用YJV-4*25+1*16mm2电缆穿PVC阻燃线管敷设由上级配电箱引来，开水炉配电箱采用YJV-5*6mm2电缆穿PVC阻燃线管敷设由楼层总箱引来，楼层总箱至宿舍分箱采用BV-10mm2电线穿PVC阻燃线管敷设，每间宿舍内安装方形吸顶灯1只、300*300集成吊顶灯1只、排气扇1只、五孔插座6只、单相空调插座1只、热水器插座1只、单联双控开关2只、双联单控开关1只，走道安装圆形吸顶灯18只、单联双控开关8只，照明及普通插座线路采用BV-2.5mm2电线穿PVC阻燃线管敷设，空调及热水器插座采用BV-4mm2电线穿PVC阻燃线管敷设。

25、给排水部分：公共部位安装台式洗脸盆4套、洗衣机龙头1只，每间宿舍内安装座便器1套、组合浴室柜1套、地漏2只、预留电热水器冷热水进出水管道，冷热水管道采用PP-R管，排水管道采用U-PVC管。

本次招标工程规费、税金、安全文明施工费、预留金、专业暂估价、材料暂估价、不可竞争费取费、其它未尽事宜等：详招标清单。

江苏金诚全过程工程咨询有限公司

2021年7月13日