“夕阳红服务中心”和“儿童关爱之家”建设项目编制说明

一、工程概况

本工程为“夕阳红服务中心”和“儿童关爱之家”建设项目,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、纸上山河设计事务所提供的施工设计图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价定表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

4、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 非夜间施工照明费 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制 | 智慧工地 | 新冠疫情常态化防控 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 1.7 | / | 0.22 | 0.08 | — | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 2.4 | 0.42 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | / | 0.21 | 0.08 | — | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 2.4 | 0.42 | 9 |

5、材料价格按2022年7月份常州工程造价信息除税指导价计入及市场询价；2022年7月份信息价未有的价格按2022年6月份，以此类推，信息价未有的按照市场价计算（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2019】178号。

8、本工程施工所需水、电或自行发电等费用由承包人自行解决，该费用在投标报价中考虑。

9、本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

10、现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

11、本次招标范围：见招标文件。

12、各清单项目仅列出主要工作内容，除另有规定各说明外，应视为已包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程量是根据图纸或现场情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理、审计（或跟踪审计）、建设单位认可的、按图纸和相关规范要求完成的工程量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包单位按规定的标准进行施工和修复责任。

13、由于本工程材料堆场，场内、场外交通受施工条件和环境的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，施工不允许交叉污染，避免扬尘，要求工完场清，其临时设施、二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素均已考虑费用，其全部包含在报价内，不另行签证计价。

14、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

15、本工程量清单中综合单价均需包含人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润等。

三、编制说明:

一）装饰工程

1、本工程所有砼采用商品砼。

2、单价及总价措施项目清单未列的，投标单位认为实际现场需要的其他措施，投标单位可将其费用考虑在已列出的单价及总价措施项目清单报价中，否则将得不到结算。

3、拆除部分详见招标清单，拆除范围满足施工要求，拆除物所有权归发包方所有。

4、所有成品家具不在本次招标范围。

5、铝合金壁厚、玻璃厚度详见清单描述。

6、邻里中心形象墙上的广告字体为后期定制，不在本次招标范围。

7、外墙：M7.5混合砂浆砌筑三孔砖墙。

8、内墙：M5混合砂浆砌筑三孔砖墙。

9、300mm高蹲坑：M5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖。

- 卫生间防水，1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，上翻高度30cm。

- 卫生间地面：专用粘结剂粘贴600*600防滑地砖。

- 卫生间门槛石：专用粘结剂粘贴18mm厚黑金花门槛石。

13、其他房间地面：3mm自流平,粘接剂粘贴PVC地板（2mm）。

14、外墙面：12mm厚1:3水泥砂浆打底；8mm厚1:2.5水泥砂浆粉面；外墙专用腻子

两遍，外墙乳液型涂料一底二面。

15、除卫生间外内墙面：15mm厚1:1:6混合砂浆打底；5mm厚混合砂浆;1:0.3:3抹面；墙面批腻子两遍，刷内墙乳胶漆两遍（颜色满足甲方需求）。

16、卫生间墙面：901胶素水泥浆粘贴600*300墙面砖。

17、墙面装饰板：墙面安装5mm成品木饰面板。

18、双面石膏板隔墙：100系列轻钢龙骨间距400mm；中间填充50mm隔音棉；双面封12mm厚石膏板；板面钉眼封点防锈漆；墙面批腻子两遍，刷内墙乳胶漆两遍（颜色满足甲方需求）。

19、单面石膏板隔墙：100系列轻钢龙骨间距400mm；单面封12mm厚石膏板；板面钉眼封点防锈漆；墙面批腻子两遍，刷内墙乳胶漆两遍（颜色满足甲方需求）。

20、成品隔断;卫生间隔断，成品抗倍特板，含所有五金件、辅材、安装费用。

21、石膏板吊顶：Φ8全丝杆天棚吊筋；轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400；双层9.5mm厚石膏板;天棚批腻子两遍，刷乳胶漆两遍（颜色满足甲方需求）。

22、卫生间集成吊顶：Φ8全丝杆天棚吊筋；集成吊顶配套轻钢龙骨；0.6mm厚铝合金扣板。

23、铝方通吊顶：Φ8全丝杆天棚吊筋，50系列主龙骨间距1200mm,50系列次龙骨间距1200mm,轻钢次龙骨80*50@100仿木纹铝方通吊顶。

24、铝格栅吊顶：Φ8全丝杆天棚吊筋，50系列主龙骨间距1200mm,50系列次龙骨间距1200mm,80*50@140仿木纹格栅吊顶。

25、书柜：E1级免漆板柜体PVC线条收边，E1级免漆板柜门PVC线条收边，含五金配件等全部工作。

26、矮柜：高度900mm，柜厚600mm，E1级免漆板柜体PVC线条收边，人造石台面，E1级免漆板柜门PVC线条收边，含五金配件等全部工作。

27、洗漱台：镀锌角钢骨架,人造石台面洗漱台。

28、镜面玻璃：5mm镀银镜面玻璃(成品)安装，广告钉固定。

29、其他详见招标清单；

二）安装工程

1、强电室外进户电源(总电缆)YJV5*10及钢管工程量为预估，竣工后按实结算。

2、给排水管道、阀门等为预估，竣工后按实结算。

3、电气照明系统按图纸计。

4、弱电系统仅计算到多媒体箱，后端路由器、交换机等由运营商完成。

江苏嘉丰工程咨询有限公司

2022.8.26